江苏省中等职业学校学生学业水平考试

计算机网络类技能考试卷三

一、考试说明

依据《江苏省中等职业学校学生学业水平考试网络技术类技能考试大纲》，以专业通用技能为主要考试内容，包括综合布线系统施工、网络组建、服务器架设三个项目。

考试总时长为 150 分钟。其中，综合布线系统施工项目考试时长为 50 分钟，网络组建项目考试时长为 50 分钟，服务器架设项目考试时长为 50 分钟。各项目的考试时间可以合并使用。

二、试卷内容

项目一 综合布线系统施工（30分）

（一）  网络跳线制作和测试（5分）

现场制作网络跳线2根，要求跳线长度误差必须控制在±20毫米以内，线序正确，压接护套到位，剪掉牵引线，线标正确,符合GB50312-2016规定，跳线合格，其它具体要求如下：

- 1根六类非屏蔽铜缆跳线，T568A-T568B线序，长度440毫米；

- 1根六类非屏蔽铜缆跳线，T568A-T568A线序，长度460毫米；

（二）  完成测试链路端接（10分）

在图1所示的配线实训装置上，任选2组链路，使用超五类双绞线，按照T568B线序，完成2组测试链路的布线和模块端接，路由按照图1左视图所示，每组链路有3根跳线，端接6次。要求链路端接正确，每段跳线长度合适，端接处拆开线对长度合适，剪掉牵引线。

图1

（三）  完成管槽铺设与链路端接（10分）

在图2 “配线实训装置侧面布线安装示意图”，使用Φ20PVC线管、管卡、信息点底盒进行安装。在Φ20PVC线管中铺设2根超五类双绞线，其中一根一端端接在网络配线架的4号端口，另外一端端接RJ45模块，并且安装在双口面板的左侧端口上。另外一根一端端接在网络配线架的10号端口，另外一端端接RJ45模块，并且安装在双口面板的右侧端口上。

要求：信息点底盒在侧布线面板上的位置考生自己确定，固定牢固，位置方正。线管长度大于70cm，自制弯头插入机柜，线管铺设水平、垂直、稳固，链路连通。

图2  配线实训装置侧面布线安装示意图

（四）  施工管理 （5分）

1. 现场设备、材料、工具、堆放整齐、有序。

2. 安全施工、文明施工、合理使用材料。

项目一评分标准：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络跳线制作和测试 | 第一根 |  | 交叉线测试连通、线序正确 | 1 |  |
|  |  |  |  | 交叉线长度合适 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 交叉线标签正确 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 交叉线压接护套到位和剪掉牵引线 | 0.5 |  |
|  |  | 第二根 |  | 交叉线测试连通、线序正确 | 1 |  |
|  |  |  |  | 直通线长度合适 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 直通线标签正确 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 直通线压接护套到位和剪掉牵引线 | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |
| 2 | 测试链路端接 | 第一条 | 测试链路连通 |  | 2 |  |
|  |  |  | 线序和端接正确（每处0.2分，扣满1分不再序扣） |  | 1 |  |
|  |  |  | 测试链路路由正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 每根跳线长度合适（每根0.2分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  | 第二条 | 测试链路连通 |  | 2 |  |
|  |  |  | 线序和端接正确（每处0.2分，扣满1分不再序扣） |  | 1 |  |
|  |  |  | 测试链路路由正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 每根跳线长度合适（每根0.2分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.1分，扣满0.5分不再序扣） |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 3 | 线管铺设与链路端接 | 线管安装到位长度合适 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 线管弯头安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 管卡安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 底盒安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 面板安装到位 |  |  | 0.5 |  |
|  |  | 第一条 | 链路连通 |  | 1 |  |
|  |  |  | 链路端口正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 面板信息模块安装正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 预留缆线长度合适 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  | 第二条 | 链路连通 |  | 1 |  |
|  |  |  | 链路端口正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 面板信息模块安装正确 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剥线长度合适（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 预留缆线长度合适 |  | 0.5 |  |
|  |  |  | 剪掉牵引线（每处0.25分） |  | 0.5 |  |
|  |  | 理线整齐合理 |  |  | 0.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 10 |  |
| 4 | 施工管理 | 现场设备、材料有序 |  |  | 2.5 |  |
|  |  | 安全施工、合理使用材料 |  |  | 2.5 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 5 |  |
|  | 评分总合计 |  |  |  | 30 |  |

项目二	网络组建（35 分）

网络搭建：请根据拓扑图选取设备，并按照试题要求对设备进行相应的配置。完成后，将3个设备配置信息按照SW1、RT1、RT2顺序粘贴至word文档，并以“网络搭建+考生姓名”命名保存至桌面；将模拟器中每个设备用write命令保存配置，然后将文件命名为“网络搭建+考生姓名”的pkt文件，保存至桌面。

南江信息学院为了提升教师网络办公效率，将对教育楼305进行网络性能改善。为了方便管理，在RT1路由器上配置telnet远程管理该设备。telent密码为：123，特权密码为：zjk。教育楼305被分配的是1个C类保留网段192.168.2.0/24，拓扑图如下图所示，IP地址规划表如下表所示。

表1  接口IP地址规划表

| 序号 | 设备名称 | 端口 | 端口IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | Ip地址 | 192.168.2.10/24 |
| 2 | SW1 | Vlan20 | 192.168.2.1/24 |
| 3 | SW1 | F0/1 | 192.168.10.2/24 |
| 4 | RT1 | F0/0 | 192.168.10.1/24 |
| 5 | RT1 | F0/1 | 192.168.30.1/24 |
| 6 | RT2 | F0/0 | 192.168.30.2/24 |

试题要求：

1. 将三层交换机命名为SW1，两台路由器分别命名为RT1、RT2。【设备命名】（6分）

2. 根据网络拓扑图所示，将三层交换机上的F0/2端口划入到vlan20中。【vlan划分】（4分）

3. 根据IP地址规划表，配置相关设备的IP地址。【IP地址配置】（6分）

4. 在一台三层交换机SW1与两台路由器RT1与RT2上配置RIP路由协议，保证链路的路由连通性。【路由配置】（10分）

5. 为了方便管理，在RT1路由器上配置telnet服务，并且允许PC1可以通过telnet登陆到RT1路由器。telnet密码为：123。【telnet配置】（3分）

6. 为了安全考虑，在SW1、RT1和RT2上分别配置特权密码，特权密码为：zjk。【特权密码配置】（6分）

项目二评分标准：

| 序号 | 考试项目 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备命名 | 三层交换机命名为SW1 | 2 |  |
|  |  | 路由器命名为RT1 | 2 |  |
|  |  | 路由器命名为RT2 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
| 2 | vlan划分 | SW1上创建vlan20 | 2 |  |
|  |  | SW1端口f0/2划入vlan | 2 |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |
| 3 | IP地址配置 | PC1：192.168.2.10/24 | 1 |  |
|  |  | SW1 Vlan20：192.168.2.1/24 | 1 |  |
|  |  | SW1端口F0/1：192.168.10.2/24 | 1 |  |
|  |  | RT1端口F0/0：192.168.10.1/24 | 1 |  |
|  |  | RT1端口F0/1：192.168.30.1/24 | 1 |  |
|  |  | RT2端口F0/0：192.168.30.2/24 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
| 4 | 路由配置 | SW1两条路由，每条2分 | 4 |  |
|  |  | RT1两条路由，每条2分 | 4 |  |
|  |  | RT2一条路由 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |
| 5 | telnet配置 | RT1开启telnet、设置telnet密码123 | 3 |  |
|  | 合计 |  | 3 |  |
| 6 | 特权密码设置 | SW1设置特权密码zjj | 2 |  |
|  |  | RT1设置特权密码zjj | 2 |  |
|  |  | RT2设置特权密码zjj | 2 |  |
|  | 合计 |  | 6 |  |
|  | 评分合计 |  | 35 |  |

项目三 服务器架设（35 分）

说明：使用VMware Workstation软件安装虚拟机，服务器为Windows Server 2008 64位企业版，客户机为Windows 7 64位旗舰版，虚拟机网络类型使用“主机模式”；凡试题中涉及密码配置如无特殊说明均为“2018#com”，引号内为密码字符，不包含引号；对能呈现试题所要求的配置参数或效果的画面进行截图，截图粘贴在word文档中，以“服务器架设+考生姓名.docx”命名保存在宿主机桌面上，并注意及时存盘以免影响评分。

（一）服务器安装（共4分）

1. 安装一台名为sq2008的服务器虚拟机，虚拟机文件存放路径为D:\sq2008, 将虚拟机设置对话框的“选项”页面截图保存；（1分）

2. 虚拟机内存大小为2048MB，磁盘一大小为50G,磁盘二大小为2G，磁盘三大小为2G，将虚拟机设置对话框的“硬件”页面截图保存；（2分）

3. 虚拟机磁盘一分区C盘40G（系统主分区），D盘5G，E盘5G，均为NTFS格式，将各分区“属性”对话框截图保存。（1分）

（二）服务器基本管理（共8分）

1. 配置系统主机名为2008，ip地址为192.168.30.1，子网掩码255.255.255.0，首选DNS服务器地址192.168.30.1，将配置对话框截图保存；（2分）

2. 创建本地用户账户jerry，用户不能更改密码，密码永不过期，将配置对话框截图保存；（1分）

3. 为服务器的管理员账户和jerry开启更安全的远程桌面功能，将配置对话框截图保存；（2分）

4. 在服务中，找到“Windows Update”，将此服务停止，启动类型设置为禁用，将配置对话框截图保存；（1分）

5. 为服务器启用网络发现，启用文件共享，关闭密码保护的共享，将配置界面截图保存；（2分）

（三）客户机的安装和基本配置（共3分）

1. 安装一台名为sq7的客户机虚拟机，虚拟机文件存放路径为D:\sq7，将虚拟机设置对话框的“选项”页面截图保存；（1分）

2. 虚拟机内存大小为1024MB，磁盘大小为40G，将虚拟机设置对话框的“硬件”页面截图保存；（1分）

3. 虚拟机ip地址为192.168.30.2，子网掩码255.255.255.0，首选DNS服务器地址192.168.30.1，将配置对话框截图保存。（1分）

（四）活动目录配置（共10分）

1. 将服务器升级为域控制器，FQDN为2008.sqdc.com，域功能级别设置为Windows Server 2008，将配置对话框截图保存；（域管理员登录密码可重置为“2018.com”）（4分）

2. 创建域用户账户jack，用户不能更改密码，密码永不过期，将配置对话框截图保存；（1分）

3. 创建域用户账户tom，用户下次登录必须更改密码，设置其登录位置为ip地址是192.168.0.3的计算机，将配置对话框截图保存；（1分）

4. 在客户机上使用域用户账户jack登录到域，将加入域成功界面截图保存，将客户机进入系统后的开始菜单截图保存。（4分）

（五）FTP服务配置（共10分）

1. 为服务器安装IIS，删除默认FTP站点，新建FTP站点sqftp，使用本机ip，端口21，连接数限制为5000，超时100秒，日志采用Microsoft IIS格式，将站点属性对话框截图保存；（3分）

2. FTP站点欢迎信息为“欢迎访问本站点”，退出信息为“GoodBye”，将配置对话框截图保存；（2分）

3. 站点主目录D:\ftproot（内含子文件夹sq1，sq2和sq3，需自行建立），可读写，使用UNIX列表样式，将配置对话框截图保存；（2分）

4. 拒绝ip地址为192.168.100.100的主机访问本站点，将配置对话框截图保存；（1分）

5. 在客户机上访问本ftp站点（提示，如果使用图形界面访问，先取消浏览器Internet选项高级中的“使用被动FTP”），将访问效果截图保存。（2分）

项目三评分标准：

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器安装 | 服务器虚拟机名称、保存路径正确 | 1 |  |
|  |  | 服务器虚拟机内存大小、磁盘大小正确 | 2 |  |
|  |  | 服务器虚拟机磁盘分区正确 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |
| 2 | 服务器 基本管理 | 服务器主机名、网络参数正确 | 2 |  |
|  |  | 本地用户账户jerry创建正确 | 1 |  |
|  |  | 远程桌面正确 | 2 |  |
|  |  | 指定服务配置正确 | 1 |  |
|  |  | 网络发现、文件共享、密码保护正确 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 8 |  |
| 3 | 客户机安装和基本配置 | 客户机虚拟机名称正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机虚拟机内存大小、磁盘大小正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机虚拟机网络参数正确 | 1 |  |
|  | 合计 |  | 3 |  |
| 4 | 活动目录配置 | 服务器FQDN、域功能级别正确 | 4 |  |
|  |  | 域用户账户创建正确 | 1 |  |
|  |  | 域用户账户登录时间正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机加入域并登录域正确 | 4 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |
| 5 | FTP服务配置 | FTP站点名称、ip，端口、连接数限制、超时、日志格式正确 | 3 |  |
|  |  | 站点欢迎信息、退出信息正确 | 2 |  |
|  |  | 站点主目录、权限、列表样式正确 | 2 |  |
|  |  | 拒绝主机访问正确 | 1 |  |
|  |  | 客户机访问站点正确 | 2 |  |
|  | 合计 |  | 10 |  |
|  | 评分合计 |  | 35 |  |